附件

山东省粮食流通行业企业重大事故隐患执法检查重点事项清单

| 序号 | 检查 事项 | 检查 内容 | 检查 方式 | 检查 结果 | 处理 措施 | 检查依据 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业承包单位和承租单位的安全管理情况 | 1.是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，是否定期进行安全检查。 | 查阅资料 现场检查 | 是□ 否□ 不涉及□ | 1.下达《责令限期整改指令书》和《现场处理措施决定书》，责令其立即停止作业，排除事故隐患； 2.依法立案处罚。 | 1.《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条第一项：“（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的；” 2.《安全生产法》第四十九条：“生产经营单位不得将生产经营项目场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责:生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。” | 《安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。” |  |
| 2 | 特种作业人员持证上岗情况 | 2.聚焦企业可能涉及的电工、焊工等特种作业工种，查看企业是否使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 | 查阅资料 现场检查 | 是□ 否□ 不涉及□ | 1.下达《责令限期整改指令书》和《现场处理措施决定书》，责令其立即停止作业，排除事故隐患； 2.依法立案处罚。 | 1.《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条第二项：“（二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；” 2.《安全生产法》第三十条：“ 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。” | 《安全生产法》第九十七条：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：(七)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。” |  |
|  |  | 3.聚焦企业可能涉及的电工（高压、低压、防爆）、焊工、高处作业等特种作业工种，查看企业是否使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 | 查阅资料 现场检查 | 是□ 否□ 不涉及□ |  |  |  |  |
|  |  | 4.聚焦企业可能涉及的电工、焊工等特种作业工种，查看企业是否使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。 |  | 是□ 否□ 不涉及□ |  |  |  |  |
| 3 | 粮食进出仓作业 | 5.查看是否对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施。 | 现场检查 | 是□ 否□ 不涉及□ | 1.下达《责令限期整改指令书》和《现场处理措施决定书》，责令其立即停止作业，排除事故隐患； 2.依法立案处罚。 | 1.《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条第一项：“未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施的” 2.《山东省安全生产条例》第三十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定： （一）对作业现场进行安全风险辨识； （二）制定作业方案和安全防范措施； （三）按照规定开具危险作业票证，并对危险作业票证进行现场查验； （四）确认作业人员的上岗资格、身体状况以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求； （五）进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施； （六）确定专人进行现场作业的统一指挥； （七）指定安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，确认安全防范措施落实情况； （八）按照规定配备安全防护设备、应急救援装备，设置安全警示标志。 | 《山东省安全生产条例》第七十七条生产经营单位进行危险作业，违反本条例第三十五条第一款规定的，责令限期改正，处三万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  |
|  |  | 6.是否落实防止高处坠落、坍塌等安全措施。 | 现场检查 | 是□ 否□ 不涉及□ | 1.下达《责令限期整改指令书》和《现场处理措施决定书》，责令其立即停止作业，排除事故隐患； 2.依法立案处罚。 | 1.《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条第二项：“未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的” 2.《山东省安全生产条例》第三十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定： （一）对作业现场进行安全风险辨识； （二）制定作业方案和安全防范措施； （三）按照规定开具危险作业票证，并对危险作业票证进行现场查验； （四）确认作业人员的上岗资格、身体状况以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求； （五）进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施； （六）确定专人进行现场作业的统一指挥； （七）指定安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，确认安全防范措施落实情况； （八）按照规定配备安全防护设备、应急救援装备，设置安全警示标志。 | 《山东省安全生产条例》第七十七条生产经营单位进行危险作业，违反本条例第三十五条第一款规定的，责令限期改正，处三万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  |
| 4 | 粮食熏蒸作业或熏蒸散气 | 7.熏蒸作业是否制定作业方案、经粮库负责人审批，熏蒸负责人及操作人员是否经专业培训合格。 | 现场检查 | 是□ 否□ 不涉及□ | 1.下达《责令限期整改指令书》和《现场处理措施决定书》，责令其立即停止作业，排除事故隐患； 2.依法立案处罚。" | 1.《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条：（一）熏蒸作业未制定作业方案、未经粮库负责人审批，或者熏蒸负责人及操作人员未经专业培训合格的； （二）在存在磷化氢的作业场所未配备磷化氢气体浓度检测报警仪器，或者未采用测氧仪检测氧气浓度，或者未配备检验合格的呼吸防护用品的； （三）未设置警戒线、警示标志，或者熏蒸作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的。” 2.《山东省安全生产条例》第三十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定： （一）对作业现场进行安全风险辨识； （二）制定作业方案和安全防范措施； （三）按照规定开具危险作业票证，并对危险作业票证进行现场查验； （四）确认作业人员的上岗资格、身体状况以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求； （五）进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施； （六）确定专人进行现场作业的统一指挥； （七）指定安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，确认安全防范措施落实情况； （八）按照规定配备安全防护设备、应急救援装备，设置安全警示标志。 3.《安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 4.《安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。” 5.《安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 1.《安全生产法》第一百零二条：“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。” 2.《安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任: (一)未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的; (五)未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。 3.《山东省安全生产条例》第七十七条生产经营单位进行危险作业，违反本条例第三十五条第一款规定的，责令限期改正，处三万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  |
|  |  | 8.存在磷化氢的作业场所是否配备磷化氢气体浓度检测报警仪器，是否采用测氧仪检测氧气浓度，是否配备检验合格的呼吸防护用品。 |  | 是□ 否□ 不涉及□ |  |  |  |  |
|  |  | 9.是否设置警戒线、警示标志，熏蒸作业前是否确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所。 |  | 是□ 否□ 不涉及□ |  |  |  |  |
| 5 | 涉爆粉尘区域管理 | 10.是否制定和落实粉尘清理制度或作业现场积尘严重。 | 现场检查 | 是□ 否□ 不涉及□ | 1.下达《责令限期整改指令书》和《现场处理措施决定书》，责令其立即停止作业，排除事故隐患； 2.依法立案处罚。" | 1.《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条：“（一）未制定和落实粉尘清理制度或作业现场积尘严重的； （二）未按规定使用防爆电器设备设施的。” 2.《安全生产法》第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 3.《安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。” | 1.《安全生产法》第一百零二条：“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。” |  |
|  |  | 11.是否按规定使用防爆电器设备设施。 |  | 是□ 否□ 不涉及□ |  |  | - 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任: (一)未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的; - (三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。 |  |
| 6 | 有限空间作业 | 12.是否对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且设置明显的安全警示标志。 | 现场检查 | 是□ 否□ 不涉及□ | 1.下达《责令限期整改指令书》和《现场处理措施决定书》，责令其立即停止作业，排除事故隐患； 2.依法立案处罚。 | 1.《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条：“（一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； （二）未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再监测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。" 2.《安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。” 3.《安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 1.《安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任: (一)未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的; 2.《安全生产法》第一百零一条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的； 3.《安全生产法》第一百零二条：“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。” |  |
|  |  | 13.是否落实有限空间作业审批，是否执行“先通风、再监测、后作业”要求，作业现场是否设置监护人员。 |  | 是□ 否□ 不涉及□ |  |  |  |  |